uart_ex_top 합성 리포트 분석

3_SYN/report 00~20번 리포트 개략 정리

Genus 22.17 · GPDK045 · PVT_0P9V_125C · MAIN_CLOCK 8 ns · 생성 2026-10-24

# 1. 한눈에 보기

합성 결과는 타이밍 위반이 없고 lint 항목도 모두 0이다. 눈에 띄는 점은 면적과 전력의 대부분이 I/O 패드 88개에서 나온다는 것, 그리고 입력 포트 46개에 max_capacitance 위반이 보고된다는 것이다.

| 항목 | 값 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| Setup 최악 슬랙 | +2130 ps (MET), 위반 경로 0 | 06, 19, 20 |
| 총 셀 면적 | 1,272,369.67 | 09, 13 |
| 패드 셀 (PADDI 48 + PADDO 40) | 1,267,200.00 (99.6%) | 13 |
| 코어 표준 셀 (1,272개) | 5,169.67 (0.4%) | 13 |
| 인스턴스 수 | 1,360 (순차 432 / 조합 928) | 19 |
| 총 전력 | 16.34 mW (패드 97.6%) | 18 |
| Max capacitance 위반 | 입력 포트 46개, 총 68,917.2 fF | 06, 12 |
| Max transition 위반 | 없음 | 12 |
| Lint (check_timing_intent) | 합계 0 | 01 |

# 2. 리포트별 분석

## 00. check_design: 설계 무결성 점검

00_check_design.rpt

- Unresolved reference, 빈 모듈, undriven/multidriven 포트와 핀은 모두 0이라 구조적 오류는 없다.

- Assigns 36개, 상수 계층 핀 285개, 상수 리프 핀 18개, 부하 없는 조합 핀 1개가 있다. 합성 중 정리되는 항목이라 보통 문제가 되지 않는다.

- LEF 셀이 없는 라이브러리 셀 4개, 라이브러리 셀이 없는 LEF 셀 91개가 보고된다. 라이브러리와 LEF 구성이 서로 완전히 일치하지 않는다는 뜻이다(15, 16번의 PHYS 경고와 연결).

## 01. check_timing_intent: 타이밍 의도 lint

01_check_timing_intent.rpt

- 클록 정의, 생성 클록, 외부 지연, 드라이버/부하 지정 누락, 무효 예외 등 19개 항목이 전부 0이고 합계도 0이다. SDC가 빠짐없이 작성되어 있다.

## 02. report_port: 포트 외부 조건

02_report_port.rpt

- 입력 포트는 PCLK 포함 48개이다. 입력 지연은 100 ps이고 PCLK는 입력 지연이 없다(SDC에서 제거).

- 출력 포트는 40개(PRDATA 32, PREADY, PSLVERR, UARTTXD, 인터럽트 5)이다. 출력 지연은 100 ps, 외부 부하는 3.0 fF이다.

- 외부 드라이버는 PADDI/Y이다. 입력 46개의 slew는 rise 3317.1 / fall 1443.3 ps로 지정되고, PRESETn은 0이다.

## 03, 04. report_datapath: 데이터패스 추론

03_report_datapath_generic.rpt · 04_report_datapath_map.rpt

- generic 합성에서 baud_gen(uut1)에 16x16 unsigned >= 비교기(gte_22_19)가 하나 추론되었다. 아키텍처는 very_fast이고 면적은 180.44, 논리 단계는 15이다.

- map 이후에는 데이터패스 모듈이 0이고 모두 일반 게이트로 풀렸다. 총 면적은 1,275,451.15에서 1,272,453.46으로 줄었다.

## 05, 07. MAIN_CLOCK / default 경로 타이밍

05_*_post_syn_map.rpt · 07_*_post_syn_opt.rpt

| 항목 (ps) | syn_map (05) | syn_opt (07) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup | 123 | 110 | opt에서 더 작은 셀 구성 |
| Uncertainty | 100 | 100 | SDC 값 그대로 |
| Data Path | 5612 | 5660 |  |
| Slack | 2165 | 2130 | 둘 다 MET |

- Worst path는 map과 opt 모두 uut6/r_ibrd_reg_0/CKN(falling) → uut2/r_count_reg_2/D이다. 클록 지연과 uncertainty 해석은 별도로 만든 슬라이드(clock_summary.html)에 정리했다.

- default 그룹 리포트(05_default, 07_default)는 제약된 경로가 없어서 안내 문구만 있다.

## 06. report_constraint: 제약 위반 목록

06_report_constraint.rpt

- Setup 슬랙 위반, clock_period, pulse_width는 없다.

- max_capacitance는 입력 포트 46개(PWDATA 32, PADDR 10, PWRITE, PENABLE, PSEL, UARTRXD)가 위반이다. 요구 888.30 fF에 실제 2385.40 fF라서 포트마다 −1497.10 fF이다.

- max_transition 항목에는 위반이 없다.

## 08. report_analysis_views: 분석 뷰

08_uart_ex_top_SYN_analysis_view.rpt

- default_emulate_view 하나만 사용한다. 타이밍 조건은 max, 온도는 125 ℃이고 RC는 gpdk045.tch를 쓴다.

- 라이브러리는 slow_vdd1v0 basicCells와 multibitsDFF, pads_SS_s1vg이다. 합성은 단일 코너(slow)에서 수행되었다.

## 09, 11. report_area / report_datapath: 면적

09_uart_ex_top_SYN_area.rpt · 11_uart_ex_top_SYN_datapath.rpt

| 인스턴스 (모듈) | 모듈 종류 | 셀 수 | 셀 면적 | 총 면적 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uut1 (baud_gen) | baud_gen | 151 | 363.2 | 536.5 |
| uut2 (tx_fifo) | tx_fifo | 307 | 1536.3 | 1887.5 |
| uut3 (rx_fifo) | rx_fifo | 399 | 2025.7 | 2488.5 |
| uut4 (tx_logic) | tx_logic | 103 | 276.3 | 386.6 |
| uut5 (rx_logic) | rx_logic | 97 | 302.3 | 391.8 |
| uut6 (reg_block) | reg_block | 144 | 439.1 | 548.5 |
| uut7 (interrupt_logic) | interrupt_logic | 67 | 205.2 | 265.2 |

- 두 FIFO(uut2, uut3)가 서브 블록 면적의 약 67%를 차지한다. 순차 셀 중 EDFFHQX1(enable 플립플롭) 304개가 FIFO 저장소로 쓰이는 것으로 보인다.

- 탑 레벨 합계(1,272,369.67)가 서브 블록 합보다 훨씬 큰 것은 탑 레벨에 붙은 패드 셀 88개(1,267,200) 때문이다.

- 11번 리포트는 데이터패스 모듈 0, 기타 100%로 map 이후 상태를 보여준다.

## 10. report_clocks: 클록

10_uart_ex_top_SYN_clock.rpt

- MAIN_CLOCK: 주기 8000 ps, rise 0, fall 4000, 소스 PCLK, 등록된 레지스터 432개.

- 소스 지연 200, 네트워크 지연 200, setup uncertainty 100 ps. 클록 관계(지연과 uncertainty 반영)는 R→R 7900, R→F 3900, F→R 3900, F→F 7900 ps이다.

- generated clock은 없다.

## 12. report_design_rules: 설계 규칙

12_uart_ex_top_SYN_design_rules.rpt

- Max_transition은 위반이 없고, Max_fanout은 제약이 없다.

- Max_capacitance 위반 합계는 68,917.2 fF이다. 46개 입력 포트마다 1497.1 + 1.1 fF이고, 패드 핀(ipad*/PAD)의 부하는 2385.4 fF로 표시된다.

- 원인은 패드 입력 핀에 붙은 부하 값이 포트 한계(888.3 fF)보다 큰 것으로 보인다. 외부 패드 모델 특성일 가능성이 있어서 P&R 단계에서 다시 확인하는 것이 좋다.

## 13. report_gates: 게이트 통계

13_uart_ex_top_SYN_gate.rpt

| 분류 | 인스턴스 | 면적 | 비율(면적) |
| --- | --- | --- | --- |
| 패드 (timing_model) | 88 | 1,267,200.0 | 99.6% |
| 순차 셀 | 432 | 3,461.7 | 0.3% |
| 논리 셀 | 796 | 1,673.1 | 0.1% |
| 인버터 | 40 | 28.0 | 0.0% |
| 버퍼 | 4 | 6.8 | 0.0% |

- PADDI 48개(691,200)와 PADDO 40개(576,000)가 패드 면적이고, 셀 하나당 14,400이다.

- 순차 셀은 EDFFHQX1 304, DFFRHQX1 86, DFFRX1 24, DFFNSRX1 10, DFFRHQX4 8개이다. 논리는 AO22, AOI221, AOI22, MX2 같은 복합 게이트가 많다.

- 13번 뒤쪽에는 게이트별 전력(leakage, internal, switching) 표도 함께 들어 있다.

## 14. report_hierarchy: 계층 구조

14_uart_ex_top_SYN_hier.rpt

- uart_ex_top 아래 uut1~uut7이 1단계, uut1/eq_28_49(비교기)와 uut3/dut이 2단계이다. auto_ungroup을 none으로 설정해서 계층이 유지되었다.

- uut3은 rx_fifo_FIFO_DEPTH16인데 하위 dut의 모듈 이름은 tx_fifo_DATA_WIDTH11_FIFO_DEPTH16으로 나온다. RTL에서 rx_fifo가 tx_fifo 모듈을 인스턴스로 재사용하는지 확인할 가치가 있다.

## 15. report_memory_cells: 메모리 셀

15_uart_ex_top_SYN_mem_cell.rpt

- slow_vdd1v0, giolib045 모두 메모리 셀을 찾지 못했다. FIFO가 매크로 메모리가 아니라 플립플롭으로 구현되었다.

## 16. report_messages: 경고 메시지

16_uart_ex_top_SYN_message.rpt

| ID | 종류 | 횟수 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| LBR-9 | Warning | 20 | 출력 핀이 없는 라이브러리 셀(timing model 처리, 사용 불가) |
| LBR-12 | Warning | 1 | pg_pin이 있는 라이브러리와 없는 라이브러리 혼재 |
| PHYS-103 | Warning | 4 | 라이브러리 셀을 avoid로 표시 |
| PHYS-279 | Warning | 20 | 라이브러리에 정의되지 않은 물리 셀 |
| SDC-201 | Warning | 2 | 지원하지 않는 SDC 옵션 |
| SDC-208 | Warning | 1 | SDC 검색 대상을 찾지 못함 |
| TUI-78 | Warning | 6 | 필요한 객체를 찾지 못함 |
| RPT_DP-100 | Warning | 3 | 데이터패스 리포트에 파일/줄 정보 없음 |

- 에러는 없고 대부분 라이브러리와 LEF 구성, SDC 명령 호환성에 관한 경고이다. SDC-201, SDC-208, TUI-78은 제약 스크립트 중 일부가 적용되지 않았을 수 있으니 genus.log에서 어느 명령인지 확인하는 것이 좋다.

## 17. report_nets: 넷 정보

17_uart_ex_top_SYN_net.rpt

- 계층별 넷의 Loads, Drivers, Wire Cap(fF), Wire Res(kΩ)를 나열한 1,800여 줄의 목록이다. Wireload model 열은 비어 있다.

- 예: w_PCLK는 로드 8, 와이어 캡 0.0이며, 일반 신호 넷은 대체로 1.6~4.8 fF이다. 클록은 이상적 네트워크로 다뤄진다.

## 18. report_power: 전력

18_uart_ex_top_SYN_pwr.rpt

| 분류 | Leakage(W) | Internal(W) | Switching(W) | 총합 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pad | 3.06e-03 | 1.17e-02 | 1.15e-03 | 97.60% |
| clock | 6.2e-11 | 1.8e-07 | 2.42e-04 | 1.48% |
| register | 6.1e-08 | 1.20e-04 | 6.0e-06 | 0.77% |
| logic | 3.9e-08 | 1.0e-05 | 1.39e-05 | 0.15% |
| 합계 | 3.06e-03 | 1.19e-02 | 1.41e-03 | 100% (16.34 mW) |

- 전력 비중은 leakage 18.73%, internal 72.64%, switching 8.62%이다.

- 패드가 거의 전부를 차지하므로, 코어 로직의 전력을 비교하려면 패드를 뺀 값으로 보는 것이 의미 있다.

## 19. report_qor: 품질 종합

19_uart_ex_top_SYN_qor.rpt

- MAIN_CLOCK 임계 경로 슬랙 2129.6 ps, TNS 0, 위반 경로 0. default 그룹은 경로가 없다.

- 인스턴스 1,360개(순차 432, 조합 928, 계층 9). 셀 면적 1,272,369.67, 넷 면적 1,666.99, 합계 1,274,036.66.

- 최대 fanout은 w_PCLK의 425(클록 네트워크), 평균 fanout은 2.5이다. 런타임 CPU 155.6초, 경과 2,691초, 피크 메모리 1,805 MB.

## 20. report_timing: 상위 100개 setup 경로

20_uart_ex_top_SYN_timing.rpt

- 모두 MET이다. 슬랙 범위는 2130 ps(Path 1)에서 2495 ps(Path 100)까지이다.

- 상위 100개 중 96개가 uut6(reg_block) 쪽에서 출발해 uut2의 r_count_reg(tx_fifo 카운터)로 도착한다. 나머지 일부는 PRDATA, PADDR 등 포트 경로이다.

- Path 1은 플립플롭 뒤로 논리 셀 22개를 지난다. 8 ns 주기에서는 여유가 크지만, 클록을 줄일 경우 가장 먼저 병목이 될 부분이다.

- hold 분석은 합성 단계에서는 포함되지 않았다.

# 3. 종합 의견

- 타이밍: slack 2.1 ns 이상으로 여유가 크다. 클록을 더 빠르게 잡을 여지가 있고, 그때 병목은 uut6 → uut2/r_count 경로다.

- 면적과 전력: 패드 88개가 면적의 99.6%, 전력의 97.6%를 차지한다. 코어 로직 최적화 효과는 이 수치만으로는 보이지 않으니 패드를 제외한 값으로 비교하는 것이 좋다.

- 확인이 필요한 항목: 입력 포트 46개의 max_capacitance 위반, 경고 SDC-201/208과 TUI-78, 라이브러리와 LEF 불일치(LBR-9, PHYS-279), uut3 하위 모듈 이름(tx_fifo)이다.

이 문서는 리포트 내용을 개략적으로 읽은 결과이며, 원인 추정은 "보인다"로 표시했다.